Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace předmětu plnění“

č á s t   6.   Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

veřejné zakázky malého rozsahu

„VÁHY OPVK“

s uvedením jeho kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

| Seznam zboží: Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita potravin, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0287 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Název přístroje | MJ | Počet MJ | Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj |
|  | Analytická váha „I“ | ks | 1 | - Max. váživost 160 g, dílek 0,1 mg, průměr vážicí misky 80 - 90 mm, min. zatížení 10 mg, opakovatelnost 0,1 mg, linearita ±0,2 mg. 1. třída přesnosti. - Automatická interní kalibrace. - Komunikační rozhraní RS-232. - Podsvícený display - Funkce: vážení, nulování, tárování, procentuální odchylky, počítání kusů o stejné hmotnosti, měření hustoty. - Napájení 230 V. |
|  | Analytická váha „II“ | ks | 1 | # standardní analytické váhy pro běžné použití # Automatická interní kalibrace # Minimální váživost 120 g # Vážitelnost na 4 desetinná místa # Citlivost 0,1 mg # Reprodukovatelnost ± 0,1 mg # Průměr vážní desky min. 80 mm # Displej LCD # Možnost externí tiskárny |
|  | Předvážky | ks | 1 | - váživost 2000g - přesnost 0,1g # externí kalibrace, výstup RS232, krytí IP 54, počítání ks, %, GLP protokol, možnost na baterie, miska min. 100 mm x min 100 mm |