# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 3

„Specifikace PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – Kapalinového chromatografu (HPLC) dále uvedeného v tabulce:

| ### Název přístroje: | ### Kapalinový chromatograf (HPLC) |
| --- | --- |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | HPLC musí splňovat tyto technické požadavky: Gradientové čerpadlo • nízkotlaký kvarterní gradient • průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích • nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze • tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min • integrovaný vakuový 4-kanálový degaser Autosampler • flow-through design nástřikového systému • objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 μl (v 0.1 μl krocích) bez výměny dávkovací smyčky • programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce • automatická identifikace typu zásobníku vialek • min. 100 pozic pro 2-mlvialky • možnost budoucího upgradu o termostatování teplotně labilních vzorků • tlaková odolnost 600 bar Kolonový termostat • teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do minimálně 70°C • teplotní stabilita ±0.15°C • přepínací ventil umístěný uvnitř termostatované prostoru pro přepínaní mezi minimálně 2 kolonami • dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná • kapacita min. tři 30-cm kolony Detektor diodového pole • diodové pole s min. 512 diodami • vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-600 nm • šum <+ 0.7 x10-6 AU/cm při 230nm • drift < 0.5 x10-3 AU při 230nm • lineární rozsah detektoru > 2 AU • sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování • online sběr spekter, tvorba knihovny spekter • rychlost sběru dat min. 60 Hz • analytická cela s optickou dráhou min. 50 mm a objemu max. 4 μl Vyhodnocovací software • pracuje v prostředí Windows 7 • kontrola a nastavení parametrů HPLC systému • sběr dat a jejich vyhodnocení • protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů • možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) • diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů Řídící jednotka - PC - Procesor: min. hodnota PassMark – CPU Mark – 7062 - Operační paměť: min. 4GB - Optická mechanika: DVD RW - Pevný disk: min. 1TB, 7200 ot/min (SATA) s min. cache 16GB - Klávesnice: USB připojení, US/CZ popisem - Myš: bezdrátová, 2 tlačítka a kolečko, optická nebo laserová - Operační systém: Windows 7 - Monitor: LED monitor 22" |