Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 1

- Technické podmínky

- veřejná zakázka malého rozsahu: „Sestava pro měření koncentrace proteinů“

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

„Sestava pro měření koncentrace proteinů“

- biochemický analyzátor pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu vybraných biomarkerů s pomocí fluorescenčně kódovaných mikročástic na principu xMAP technologie

- součástí dodávky musí být multiplexní analyzátor, automatická univerzální promývací stanice a počítač se softwarem

- součástí přístroje musí být čtecí zařízení pro X-MAP eseje vybavené CCD kamerou pro snímání signálu excitovaného dvěma LED lasery (525 nm a 635 nm) a mikrofluidní celou pro imobilizaci magnetických částic

- součástí dodávky je promývací zařízení umožňující automatickou přípravu vzorků na bázi magnetických mikročástic v min. 96 formátu, systém je plně kompatibilní se čtecím zařízením, možnost programování různých promývacích protokolů, kompatibilita s destičkami s různým profilem dna

- přístroj umožňující měření až 50 barevně kódovaných MAP mikročástic

- formát měření: 96 jamková destička

- čtecí doba celé destičky max. 60 minut

- zařízení musí umožnit použití multiplexních kitů založených na xMAP technologii od různých výrobců

- zařízení musí umožnit vyhodnotit uživatelem připravené a protilátkou označené magnetické částice pro případ, že daný analyt není v nabídce žádného výrobce kitů

- balení surových magnetických částic pro přípravu uživatelem definovaného analytu bude součástí dodávky

- součástí dodávky je software pro ovládání přístroje, sbírání, vyhodnocení a kvantifikaci dat, který dále umožňuje zálohu a export dat; software musí umožnit jednoduché nastavení a přípravu všech funkcí zařízení při spuštění a před samotným měřením (promytí, naplnění provozními kapalinami, zahřátí laserů); software musí umožnit automatické nastavení jehly do správné pozice bez použití spotřebního materiálu (pomocí kalibrační desky s pozicemi pro různé typy čtecích destiček, který je součástí dodávky)

- součástí dodávky musí být balení validačního a kalibračního kitu, destička pro kalibraci a validaci přístroje, provozní kapalina (min. 20l), min. jeden 4-plexový kit (pro základní cytokiny), který slouží pro demonstraci funkčnosti přístroje a zaškolení obsluhy a záložní dávkovací jehla