- Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 9130/xxx

Počet stran: ____

Specifikace předmětu plnění

Dodavatel na tomto místě doplní technickou specifikaci jednotlivých položek plnění včetně jejich grafického vyobrazení (foto, náčrt apod.).

Specifikace musí být v souladu s podmínkami vymezenými v zadávací dokumentaci, zejména s „Technickými podmínkami“ (viz příloha č. 1 textové části zadávací dokumentace) a dále s „Položkovým rozpočtem“ (viz příloha č. 2 smluvního vzoru smlouvy o dílo).

Dodavatel odpovídá za řádně zpracovanou technickou specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. 9130/xxx (dále také „smlouva“).

LABORATORNÍ NÁBYTEK

Obecné požadavky:

Laboratorní nábytek je vyroben

- ve shodě s ČSN EN 14056 (norma pro konstrukční řešení a instalaci)

- dle norem zdravotní nezávadnosti ČSN EN 717-1:2005,

- dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. (formaldehyd)

- dle norem kvality (mechanicko-fyzikální zkoušky) ČSN EN 15372, ČSN EN 14749, ČSN EN 14727, ČSN EN 13150, ČSN EN 527-1,2,3  ČSN EN 14074, ČSN EN 14073, ČSN EN 14072, ČSN 91 0001 a ČSN 91 0100.

Laboratorní armatury a ventily jsou v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru)

- v souladu s normou DIN 12918

    - napojovací olivky - v souladu s normou DIN 12898

    - závity - v souladu dle ISO 228/1

    - barevné značení hmatníků - v souladu s normou EN 13792:2000

Součástí plnění jsou veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž.

U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky je součástí dodávky vlastní montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Jedná se zejména o instalaci koncových prvků a jejich propojení s přípojnými body zakončené uzavíracími kohouty od vody, odbočky kanalizačního odpadu u laboratorního vybavení. Veškerý tento propojovací materiál jako hadice, roury, potrubí je součástí dodávky. Na elektrozařízení a na rozvody plynů musí být před předáním a převzetím plnění vyhotoveny revize.

Laboratorní nábytek bude vyroben dle zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách rozměrů od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci bude rozměrově přizpůsoben dané místnosti.

Barevné a materiálové provedení laboratorního nábytku a vybavení:

Laboratorní nábytek

vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm.

Obchodní název/označení konkrétního typu laminované dřevotřískové desky je uveden v Technickém popisu jednotlivých položek.

Korpus skříní a zásuvek je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm. Dvířka skříní a čela zásuvek s ABS hranou 2 mm, opatřena tlumícím silikonovým dorazem. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky (High Density Fibreboard – vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska) o tloušťce 3 mm.

Dvířka skříní se závěsným klipovým systémem, bez zámku. Zásuvky jsou na rolničkovém polovýsuvném pojezdu. Úchytky tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm.

Prodloužený bok u krajových skříněk laboratorních ostrovů LO, aby bylo možno skrýt rozvody médií. Požadavky na prodloužený bok, montážní dvířka, spoje desek atd. jsou u konkrétních položek uvedeny přímo v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Výškově stavitelné police jsou na ocelové čipkové podpěře zabraňující vysunutí police. Nástěnné police jsou připevněny závěsy.

Skříňky jsou na plastových výškově stavitelných nožkách.

- Korpusy skříní, dveře skříní a čela zásuvek v barvě bílé, případně světle šedé a hrany ABS v barvě bílé nebo modré.

- Úchytky - kovové, povrchová úprava chrom.

Stolová ocelová konstrukce

slouží jako nosný prvek pracovní desky a je vyrobena z uzavřených obdélníkových ocelových profilů. Konstrukce jsou vybaveny rektifikačními nožkami. Horní spojovací trnože slouží pro přichycení pracovní desky. Všechny kovové části jsou povrchově upraveny epoxidovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou (komaxit).

Stolová ocelová konstrukce typu „A“ je vhodná pro použití na přístrojové stoly. Konstrukce zaručuje dostatečnou stabilitu a nosnost. Stoly vybavené touto konstrukcí jsou vhodné pro umístění těžkých laboratorních přístrojů – nosnost viz popis jednotlivých sestav stolů.

- Kovové konstrukce v barvě bílé.

Pracovní desky stolů

Postforming (tloušťka 28 mm) je určen na pracovní nebo kancelářské stoly. Jedná se o dřevotřískové desky jednostranně laminované (vysokotlakým laminátem HPL tloušťky 0,8 mm) s přední zaoblenou hranou. Deska odolná teplotě do 150 °C, krátkodobě 250 °C. Výrobek po kompletaci s touto pracovní deskou splňuje ČSN EN 13150.

- Postforming v barvě světle šedé

Kyselinovzdorná keramická dlažba je složena z pracovního jádra, na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem. Celková tloušťka pracovní desky je 30 mm se zvýšeným bezpečnostním okrajem 7 mm na přední hraně. Vhodná jako pracovní deska všech typů se zaměřením na chemickou odolnost.

Tyto dlaždice na pracovních deskách splňují požadavky zvýšené chemické odolnosti dle ČSN EN ISO 10 545. Výrobek po kompletaci s touto pracovní deskou splňuje ČSN EN 13150.

- Kyselinovzdorná dlažba v barvě světle šedé

Nerezová pracovní deska je složená z nosného jádra a nerezového plechu síly 1 mm. Nerezový plech je na nosném jádru ohraněn a na spodní straně desky uzavřen do tvaru „L“. Vysoká tepelná odolnost a odolnost proti rozpouštědlům, určeny jako pracovní desky na pracovní stoly, zejména pro umývárny a mycí místa, vhodný do radioaktivního prostředí, pro mikrobiologii, biologii, patologii a farmacii, u mokrých laboratorních stolů je celková tloušťka nerezové pracovní desky 30 mm, z toho je 7 mm zvýšený okraj vytvořený prolisem, v zadní části stolu u stěny je deska opatřena lemem 50 mm vysokým, u pracovních stolů je deska rovná.

Tyto pracovní desky splňují požadavky zvýšené chemické odolnosti dle ČSN 17 349 (austenitická ocel DIN W. Nr. 1.4404 - Nerez AISI 316L). Výrobek po kompletaci s touto pracovní deskou splňuje ČSN EN 13150.

- Nerez AISI 316L

Výlevky chemicky odolné

Velká kameninová výlevka je vyrobena z chemicko-technické kameniny, odolná vůči kyselinám, dle normy DIN 28062. Neabsorbuje pachy, nehořlavá, odolná vůči kolísání teplot, odolná vůči mechanickým vlivům, stálobarevná, glazovaný vnitřek výlevky, neglazováno z vnější části, odtok z výlevky řešen plastovým chemicky odolným sifonem.

- Velká kameninová výlevka v barvě šedo-černé

Malá výlevka, úkapová, je vyrobena z chemicky odolného polypropylenu.

- Malá výlevka z polypropylenu v barvě bílé

Laboratorní armatury a ventily

Voda teplá a studená 	- stojánková směšovací armatura, vysoké provedení s kohouty nahoře

- stojánková směšovací baterie, se sprchou (150 cm)

Voda studená 	- nástěnná armatura v provedení s kohouty nahoře,

jednocestná nebo dvoucestná

Zemní plyn 	- nástěnný ventil v provedení s kohouty nahoře

Technický plyn 	- nástěnný ventil v provedení s kohouty nahoře

Oční sprcha	- bezpečnostní stojánková armatura, jedno-oční přímá

Médiová stěna kovová

Médiová stěna kovová se skládá ze dvou sloupků a dvou polic, spodní police skleněná v rámu výškově stavitelná. Sloupky slouží pro rozvody médií, ve sloupcích jsou zabudovány elektro zásuvky 230 V (vnitřní rozvody elektřiny jsou odděleny od rozvodů plynu a kapalných médií).

Médiová stěna je vyrobena z ocelových plechů o síle min. 1,5 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

- Médiová stěna kovová v barvě světle šedé

- Zásuvky elektro – IP 44

Policová nástavba

Policová nástavba na pracovní desku, s dvěma policemi a kovovou konstrukcí z profilu 25 x 25 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce je zajištěna vodorovnými výztuhami pod policemi z lamina, tloušťky 18 mm.

Povrchová úprava konstrukce provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem. Nosnost konstrukce min. 50 kg.

- Policová nástavba - konstrukce v barvě světle šedé

____________________________________________________________

Zkratky:

V 		- výlevka malá

VK 		- výlevka velká

D		- dřez nerezový (AISI 316L)

DL 		- dlažba kyselinovzdorná

MS (MS1)	- médiová stěna

P (P1) 		- policová nástavba

OS 		- oční sprcha

LO		- laboratorní ostrov

Poznámka:

Standard nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku, bude řešeno při vzorkování s uživatelem.

Požadavky na konkrétní sestavy laboratorního nábytku:

Konkrétní složení sestav nábytku (laboratorní ostrov, sestava stolu atd.), počty a rozměry komponent jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

LABORATORNÍ OSTROV JEDNOSTRANNÝ / OBOUSTRANNÝ	 ozn.: LO2 - LO22

Rozměry: šířka x hloubka x výška

LO2, LO2A	7800 x 1500 x 900 / 1600 mm

LO4, LO21, LO22	4500 x 1500 x 900 / 1600 mm

LO8 (místnost č. 211 a 305)	3600 x 1500 x 900 / 1600 mm

LO8 (místnost č. 205)	2400 x 1500 x 900 / 1600 mm

LO13, LO14	4800 x   750 x 900 / 1600 mm

LO6, LO6A	4500 x   750 x 900 / 1600 mm

LO18, LO18A	4200 x   750 x 900 / 1600 mm

LO19, LO20	3600 x   750 x 900 / 1600 mm

LO5	3300 x   750 x 900 / 1600 mm

LO3, LO12	3000 x   750 x 900 / 1600 mm

LO15, LO16	2700 x   750 x 900 / 1600 mm

LO11, LO11A, LO17	1800 x   750 x 900 / 1600 mm

Sestava stolu	ozn.: LSm-1VK-0608; LSm-1VK-0908

Rozměry: šířka x hloubka x výška	600 x 750 x 900 mm

900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka (spodní skříňka dřezová)

600 x 520 x 862 mm (1x dvířka)

900 x 520 x 862 mm (2x dvířka)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

600 x 750 x 38 mm

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Kameninová výlevka velká, chemicky odolná

# Rozměry vnější:

# 445 × 445 x 265 mm

# 600 × 445 x 265 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní stojánková směšovací armatura, vysoké provedení s kohouty nahoře

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní stojánková směšovací baterie se sprchou a hadicí délky 150 cm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LSm-1VK-0608-OS; LSm-1VK-0908-OS; LSm-1D-0908-OS

Rozměry: šířka x hloubka x výška  	600 x 750 x 900 mm

900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka (spodní skříňka dřezová)

600 x 520 x 862 mm (1x dvířka)

900 x 520 x 862 mm (2x dvířka)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

600 x 750 x 38 mm

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Kameninová výlevka velká, chemicky odolná

# Rozměry vnější:

# 445 × 445 x 265 mm

# 600 × 445 x 265 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Lisovaný nerezový dřez AISI 316L, součástí je odpadní sifon se zápachovou závěrou a zátkou (pouze u LO11)

500 x 445 x 265 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní stojánková směšovací armatura, vysoké provedení s kohouty nahoře

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní stojánková směšovací baterie se sprchou a hadicí délky 150 cm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Bezpečnostní oční sprcha, přímá

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LSmV0908MS1

Rozměry:  šířka x hloubka x výška 	900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka, 1x zásuvka, 2x dvířka, 1x volná police

900 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- spodní laboratorní skříňka, 5x zásuvka

450 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- médiová stěna (MS1) kovová nad pracovní deskou,

4x elektrická zásuvka 230 V/16A, krytí IP 44

900 x 350 x 700 mm (oboustranný stůl)

900 x 150 x 700 mm (jednostranný stůl)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Polypropylenová výlevka malá, chemicky odolná

# Rozměry vnější:

# 300 × 150 x 150 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní nástěnný ventil - studená voda, provedení s kohouty nahoře

(jednocestná - jednostranný stůl, dvoucestná - oboustranný stůl)

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní nástěnný ventil - zemní plyn, provedení s kohouty nahoře (1 ks na jednu stranu LO)

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: KSmV0908MS1

Rozměry: šířka x hloubka x výška  	900 x 750 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

900 x 700 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- médiová stěna (MS1) kovová nad pracovní deskou,

4x elektrická zásuvka 230 V/16A, krytí IP 44

900 x 350 x 700 mm (oboustranný stůl)

900 x 150 x 700 mm (jednostranný stůl)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Polypropylenová výlevka malá, chemicky odolná

# Rozměry vnější:

# 300 × 150 x 150 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní nástěnný ventil - studená voda, provedení s kohouty nahoře

(jednocestná - jednostranný stůl, dvoucestná - oboustranný stůl)

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LS0908MS1

Rozměry:  šířka x hloubka x výška 	900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka, 1x zásuvka, 2x dvířka, 1x volná police

900 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- spodní laboratorní skříňka, 5x zásuvka

450 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- médiová stěna (MS1) kovová nad pracovní deskou,

4x elektrická zásuvka 230 V/16A, krytí IP 44

900 x 350 x 700 mm (oboustranný stůl)

900 x 150 x 700 mm (jednostranný stůl)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Laboratorní nástěnný ventil - zemní plyn, provedení s kohouty nahoře (1 ks na jednu stranu LO)

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Laboratorní nástěnný ventil - technický plyn, provedení s kohouty nahoře (pouze u LO11 a LO11A)

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LSm0608; LSm0908; LS0908

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 600 x 750 x 900 mm

900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka, 1x volná police

600 x 520 x 862 mm (1x dvířka)

900 x 520 x 862 mm (2x dvířka)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- spodní laboratorní skříňka, 5x zásuvka

450 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- spodní laboratorní skříňka, 1x zásuvka, 2x dvířka, 1x volná police

900 x 520 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

600 x 750 x 38 mm

900 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Skříňka nástěnná (součást LO20)	ozn.: NS09/735

Rozměry: šířka x hloubka x výška	900 x 320 x 735mm

- Skříňka nástěnná dvoudveřová s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police, na bocích uvnitř závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50 kg)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1208 DL

Rozměry: šířka x hloubka x výška	  1200 x 750 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1200 x 700 x 862 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska – kyselinovzdorná dlažba, se zvýšeným předním okrajem

1200 x 750 x 38 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS0908

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 900 x 750 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

900 x 700 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1200 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1206

Rozměry: šířka x hloubka x výška 	1200 x 600 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1200 x 550 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1200 x 600 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1208

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1200 x 750 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1200 x 700 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1200 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1208_075

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1200 x 750 x 750 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1200 x 700 x 722 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1200 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1208_075 150 kg

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1200 x 750 x 750 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 150 kg

1200 x 700 x 722 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1200 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1406

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1400 x 600 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1400 x 550 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1400 x 600 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1506

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1500 x 600 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1500 x 550 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1500 x 600 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1508

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1500 x 750 x 900 mm

- Stolová kovová konstrukce typ „A“, nosnost 100 kg

1500 x 700 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1500 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1806_075

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1800 x 600 x 750 mm

- spodní laboratorní skříňka, 4x zásuvka

450 x 520 x 722 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

1800 x 600 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LS0908P1

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 900 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka, 1x zásuvka, 2x dvířka, 1x volná police

900 x 520 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- spodní laboratorní skříňka, 5x zásuvka

450 x 520 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

900 x 750 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- policová nástavba (P1) nad pracovní deskou

900 x 300 x 700 mm (oboustranný stůl)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: LS0904/090

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 900 x 400 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka, 2x dvířka, 1x volná police

900 x 350 x 872 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - postforming

900 x 400 x 28 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: VAZ_S0906_075

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 900 x 600 x 750 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: VAZ_S1208

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 1200 x 750 x 900 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu 	ozn.: LSm-1D-0608-OS AISI

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 600 x 750 x 900 mm

- spodní laboratorní skříňka (spodní skříňka dřezová), 1x dvířka

600 x 520 x 870 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - nerezová AISI 316L, prolisovaná se zadním lemem vysokým 50 mm

600 x 750 x 30 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- s lisovaným nerezovým dřezem (AISI 316L), vevařeným do pracovní desky, součástí dřezu je odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou

500 x 445 x 265 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Laboratorní stojánková směšovací armatura, vysoké provedení s kohouty nahoře

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Bezpečnostní oční sprcha, přímá

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PS1208 AISI; PS1208_075 AISI; PS1408 AISI; PS1508 AISI

Rozměry: šířka x hloubka x výška	PS1208 AISI - 1200 x 750 x 900 mm

PS1208_075 AISI - 1200 x 750 x 750 mm

PS1408 AISI - 1400 x 750 x 900 mm

PS1508 AISI - 1500 x 750 x 900 mm

- Stolová nerezová konstrukce typ „AP“

se dvěma policemi, nosnost 100 kg

1200 x 700 x 870 mm

1200 x 700 x 720 mm

1400 x 700 x 870 mm

1500 x 700 x 870 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - nerezová AISI 316L, prolisovaná se zadním lemem vysokým 50 mm

1200 x 750 x 30 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - nerezová AISI 316L, rovná

1200 x 750 x 30 mm

1400 x 750 x 30 mm

1500 x 750 x 30 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Sestava stolu	ozn.: PSm 3D-2107 AISI

Rozměry: šířka x hloubka x výška	 2100 x 700 x 900 mm

- Stolová nerezová konstrukce typ „AP“

s jednou policí, nosnost konstrukce 100 kg, nosnost police 20 kg

2100 x 700 x 870 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- pracovní deska - nerezová AISI 316L, prolisovaná se zadním lemem vysokým 50 mm

2100 x 700 x 30 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- se třemi lisovanými nerezovými dřezy (AISI 316L), vevařenými do pracovní desky, součástí dřezu je odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou

600 x 445 x 265 mm

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Příslušenství:

- Laboratorní stojánková směšovací armatura, vysoké provedení s kohouty nahoře

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Instalační materiál pro rozvody vody, plynu a elektřiny v laboratorních ostrovech

  - Trubky LLDPE (vnější ø 10 mm)

  - Trubka pro plyn (ø 12 mm)

  - Přípojky k zašroubování, BSP paralelní

(10 mm x 3/8" BSP)

  - T-spojka (10 mm)

  - Koleno 3/8"

  - těsnění ploché 10 mm - G3/8"

  - Kabel CYKY-J 3x2,5

  - Elektro revize

DRŽÁK NA ZEĎ PRO PRACOVNÍ UTĚRKY	ozn.: IKB1

Popis:

Držák na průmyslové papírové role

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

LÉKÁRNIČKA KOVOVÁ NÁSTĚNNÁ	ozn.: IKPP1

Rozměry:  šířka x hloubka x výška

Rozměry:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

ŽIDLE LABORATORNÍ

Židle pracovní PUR – zvýšená 	ozn.: ZLvn900

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Židle pracovní PUR - snížená 	ozn.: ZLvn750

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení: