Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Specifikace plnění

pro veřejnou zakázku

„MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBNY“

zadávanou pod zn. VZ 55/2013

| P. č. položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Specifikace plnění a minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktivní integrovaný set | ks | 1 | Interaktivní integrovaný set se skládá z interaktivní tabule a ultrakrátkého projektoru s projekční vzdáleností max 38 cm a výkonem min. 3300 ANSI lm. Projektor musí být ovládán tlačítkem na tabuli, nikoliv dálkovým ovladačem. Rozměr interaktivní plochy min š. 188 cm x 117 cm poměr stran 16:10. Rozlišení min. 4000x4000 bodů. Práce na tabuli musí být intuitivní, tudíž musí minimálně umožnit ovládat rukou, psát perem, mazat houbičkou a to zároveň minimálně dvěma přednášejícími. Interaktivní připojení 2x VGA vč. USB a to kabelem, který umožní připojit notebook/PC bez nutnosti instalace ovladačů a sw např. pro návštěvu. V setu také musí být software pro interaktivní práci s tabulí v češtině. Záruka na tabuli min 36 měsíců. |
| 2. | Interaktivní dotykový panel | ks | 1 | LCD monitor úhl. aktivní plochy min 24", rozlišení 1920x1080. Ovládání i psaní přiloženým "perem". HW tlačítka na těle přístroje pro jednoduché přepínání barev (min 3) a gumy. HW i software musí být stejného výrobce jako u položky č. 1 - interaktivní integrovaný set (viz výše) - z důvodu zajištění kompatibility a jednoduchosti ovládání. |
| 3. | Elektrické plátno | ks | 2 | Vestavné elektrické plátno o poměru stran 1x1, šíre 220 cm. Tubus plátna bude ukryt v podhledu v kastlíku (součástí dodávky) a plátno bude vyjíždět úzkou štěrbinou v podhledu. Minimální gramáž plátna 1350 gr na m2. |
| 4. | Hlasovací zařízení | set | 1 | Bezdrátové hlasovací zařízení s rádiovým přenosem a s displejem, který ukazuje provedenou volbu. Hlasovátko umožní hlasovat ANO/NE a také psát text, který může poslat do hlasování. Počet hlasovátek - 32 ks. Přijímač bude zapojen do PC, sw umožní plnou implementaci do sw interaktivního integrovaného setu a Power Pointu a umožní vyhodnocovat přijaté hlasování v grafech, tabulkách, anonymně, jmenovitě. Set obsahuje kufřík pro bezpečné uložení hlasovátek vč. přijímače. |
| 5. | Datový projektor | ks | 2 | LCD datový projektor s min. výkonem 4300 ANSI lm a nativním rozlišením min. 1280x800. Vstup min 1x VGA, 1x DVI/HDMI, LAN, video a S-video. Hlučnost max 35 dB. Záruka min. 24 měsíců. |
| P. č. položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Specifikace plnění a minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| 6. | Náhradní lampa | ks | 2 | Náhradní lampa pro položku č. 5 – datový projektor (viz výše). |
| 7. | Držák pro projektor | ks | 2 | Držák umožní ukotvit výše uvedené projektory (položka č. 5) pod strop s délkou nohy 2 m. Kabeláž bude umístěna v noze držáku. |
| 8. | Mixážní zesilovač | ks | 1 | Mixážní zesilovač, min. 1x mic/sym., 4x ST line/cinch, min. výkon 2x_50/80W - 8/4Ω, stereo/mono, 10 Hz - 40 kHz, RS-232, tónová korekce, multifunkční maticový display, preamp out, konvenční chlazení - bez hluku. |
| 9. | Nástěnná reprosoustava | ks | 2 | Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x90˚, min. 50W / 8 Ω, 86 dB, 85Hz – 22 kHz, dodávka vč. kloubového držáku na zeď, bílá barva. Celkem tedy 2 reproduktory. |
| 10. | Řídicí systém | ks | 1 | Sada řídicího systému skládající se z drátového vestavného panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: IPS displej s LED podsvícením,min úhlopříčka 4,3" 16:9,min. rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), Min. technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Řídící systém bude zabudován do stolu. |
| 11. | Maticový přepínač | ks | 1 | Maticový přepínač 4x4 VGA + Audio 400 Mhz min. řízení po RS-232 |
| 12. | Relé | ks | 1 | Silové relé min 6x10A/230V, DIN mon. Pebus |
| 13. | Odrušovací jednotka | ks | 1 | min. 3x filtr pro indukční zátěž |
| 14. | Převodník | ks | 1 | RS-485 na Pebus |
| P. č. položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Specifikace plnění a minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| 15. | Řídící PC vč. monitoru | ks | 1 | Desktop prezentační PC, Minimální konfigurace: Procesor min. hodnota PassMark – CPU Mark 3800, operační paměť min. 2 GB (typ DDR3), integrovaná grafická karta min. hodnota PassMark – G3D Mark - 100, pevný disk min. 250 GB (7.200 RPM), optická mechanika DVD+-RW DL, min. 8x USB 2.0, výstup VGA D-SUB, sériový port RS-232, napájecí zdroj s účinností min. 88%, operační systém licence Mac OS nebo Windows 7, nutná podpora ovladačů pro OS Windows 7 (32 a 64bit). Včetně 19" monitoru formát stran 16:10, klávesnice a myši. |
| 16. | Bezdrátový prezentér | ks | 1 | laserový prezentér se silným laserem a tlačítky k spuštění a ovládání prezentace "dopředu" "dozadu" |
| 17. | Ostatní montážní materiál | set | 1 set | Ostatní drobný montážní materiál |
| Požadavek na kompatibilitu: |  |  |  |  |
| Všechny položky plnění tvoří funkční celek a musí být navzájem kompatibilní. |  |  |  |  |
| Součástí plnění je také: |  |  |  |  |
| - dodávka a doprava předmětu plnění na místo plnění veřejné zakázky; - odborná instalace zařízení a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu; - instalace a naprogramování řídicího systému; - zaškolení určeného pracovníka/pracovníků zadavatele/kupujícího; - provedení všech potřebných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění; - provedení funkční provozní zkoušky před předáním zboží; - předání technické dokumentace s přesným popisem předmětu plnění v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele/kupujícího předána nejpozději při předání předmětu plnění |  |  |  |  |

Požadavky na zapojení vybavení a funkcionalitu AV techniky:

Místnost, kde bude instalována audiovizuální technika je 5,9 dlouhá 16,5 m široká a 3,8 m vysoká. Je tedy zřejmé, že zobrazovací plátna a tabule budou umístěné na širší straně místnosti. Místnost bude vybavena prvky AV techniky. Tubusy elektricky stahovatelných pláten budou umístěná v podhledovém stropě. Z něj bude vyjíždět pouze plocha pro projekci. Z tohoto důvodu je potřeba, aby plátna byla 1:1, i když promítaný obraz bude ve formátu 16:10. Plátno se musí vysunout z tubusu celé, a promítat se bude na jeho spodní část z důvodů, aby obraz nebyl příliš vysoko. Vstupy do zobrazovacích zařízení jsou zatím dva PC a notebook. Jeden PC pro běžnou práci – prezentace, práce se sw tabule, a přenos obrazu z mikroskopu a druhý pro případné připojení notebooku. Tyto dva vstupy musí mít možnost libovolně přepínat na všechna zobrazovací média (2x projektor, 1x interaktivní tabule, 1x interaktivní dotykový displej) včetně interaktivity. Interaktivní tabule a Interaktivní panel budou pracovat synchronně, tzn. že do jednoho dokumentu lze současně vpisovat, či jinak interaktivně upravovat z obou zařízení. Interaktivní tabule bude mít také přípojné místo VGA na stole pro donesený notebook. Přípojné místo bude VGA + zvuk + USB. USB bude propojeno do interaktivní tabule. USB kabel musí umožnit používání SW i interaktivitu bez nutnosti instalace programu a driverů z CD. Tzn. licenčně i funkčně musí být upraveno i pro notebooky např. návštěv, které nemají tento program nainstalovaný, ale mohou plně používat interaktivitu na tabuli vč. obrazu. Ozvučení je řešeno mixážním zesilovačem a dvěma reprosoustavami umístěnými na čelní zdi místnosti. Bude reprodukovat zvuk z PC, případně jiného zdroje, případně mikrofonu a vzájemně musí umožnit tyto vstupy mixovat. Řídící systém umožní obsluze ovládat oba projektory (zapnout, vypnout, shutter, freeze apod), ovládat ozvučení (volume, zapnout, vypnout, přepínat vstupy), spouštět a vytahovat plátna a přepínat jednotlivé vstupy na jednotlivé obrazové výstupy. Set je tvořen řídící jednotkou, potřebnými relé, odrušovači, stykači, adaptérem a dotykovou obrazovkou. Musí umožnit vytvořit tzv. směsná tlačítka na obrazovce tzn. po stisku jednoho tlačítka se provede několik úkonů. Tyto režimy (např. pod tlačítkem prezentace se spustí projektory, přepnou se na požadovaný vstup, spustí se plátna atd.) budou upřesněny investorem při realizaci dodávky. Součástí instalace je i veškerá potřebná AV kabeláž pro propojení dodané techniky vč. jejího natažení, vyjma silové kabeláže a cest pro AV kabeláž, které řeší stavba.