Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

„Specifikace předmětu plnění“

č á s t   6.   Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

veřejné zakázky malého rozsahu

„Měřící a záznamová zařízení pro monitorování technologických veličin - II“

s uvedením jeho kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

| Seznam zboží: Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita potravin, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0287 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | Název přístroje | MJ | Počet MJ | Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj |
|  | Software – program pro operační systémy Windows | ks | 1 | - Možnost konfigurace systému, stahování dat a základní prezentace výsledků. Licence na 1 PC. |
|  | Snímač diferenčního tlaku | ks | 2 | - Konfigurovatelný převodník tlaku 100 až 1000 Pa. Výstup 4-20 mA, pasivní. Přesnost +1,5%, z hodnoty +3Pa. |
|  | Snímač NH3 | ks | 2 | - Rozsah měření nejméně 0 - 90 ppm. |
|  | Snímač CO2 | ks | 2 | - Rozsah měření nejméně 0 – 4500 ppm. Výstup 4-20 mA. |
|  | Snímač intenzity osvětlení | ks | 4 | - Rozsah měření (volitelně) nejméně 0 – 999 (0-19999) lux. Výstup 4-20 mA. |
|  | Snímač rychlosti proudění vzduchu | ks | 2 | - Displej, výstup 4-20 mA, horké vlákno. Rozsah nejméně 0-18 m/s. Přesnost od 0 do 3 m/s: max +4% z hodnoty +0,03m/s, od 3 do 20 m/s max +4% z hodnoty +0,1m/s. |
|  | Kabel pro nastavení snímače přes USB | ks | 1 | - Definice výstupu snímačů - přiřazení vybrané veličiny – teplota, relativní vlhkost, teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr nebo specifická entalpie |
|  | I/O modul USB 8/8 | ks | 1 | - Ovládání a dohled přes USB rozhraní. 8 galvanicky oddělených logických vstupů pro napětí nebo pro kontakt. 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr na kabelu délky až 15 metrů. Automatická reakce zařízení na změnu stavu vstupu. Automatická reakce na změnu teploty. Možnost počítání změn na vstupech. |
|  | I/O modul USB 4/4 | ks | 1 | - Ovládání a dohled přes USB rozhraní. 4 galvanicky oddělené logické vstupy pro napětí nebo pro kontakt. 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr na kabelu délky až 15 metrů. Automatická reakce zařízení na změnu stavu vstupu. Automatická reakce na změnu teploty. Možnost počítání změn na vstupech. |
|  | Držák na DIN lištu | ks | 2 | - Kompatibilita s I/O USB moduly |
|  | Plexi kryt | ks | 2 | - Kompatibilita s I/O USB moduly |
|  | Teplotní čidlo ve smršťovací bužírce | ks | 2 | - Kompatibilita s I/O USB moduly. Teploměr může být připojen kabelem délky až 15 metrů a je schopen měřit teploty v rozsahu -55 až +125 °C. |
|  | Relé na lištu DIN | ks | 12 | - Kompatibilita s I/O USB moduly. Cívka 12 V. |
|  | Plynový analyzátor a Aktivační licence pro možnost stahování dat a uživatelské kalibrace k plynovému analyzátoru | ks | 1 | - Detektor s čerpadlem a kalibračním adaptérem (pracuje jak na principu difuze, tak s čerpadlem). Přístroj určen pro Evropu. Senzory CH4, O2, NH3, CO2. USB kabel pro komunikaci s PC. |

Pro případ, že by zadavatel v budoucnu plánoval nákup „Zařízení pro monitorování a záznam technologických veličin“, požaduje zadavatel již nyní, aby položky s pořadovým číslem 1 až 7 byly plně kompatibilní s jedním typem „Zařízení pro monitorování a záznam technologických veličin“