„Pavilon farmacie II –informační systém“

Dílčí plnění č. 1 – Informační (orientační) systém

- Návrh řeší vnější označení objektu a vnitřní orientační prvky. Použity jsou zejména tři druhy prvků – systémové tabulky s polepem nebo vyměnitelnými lištami, samostatná 3D písmena z pěněného polystyrenu s barevnou povrchovou úpravou, polep barevnou, řezanou, samolepící folií. - Prvky jsou navrženy včetně grafického řezu písma a barevného řešení. Součástí dodávky bude grafické dotvoření prvků, např. evakuační plán, orientační plány na hlavní tabuli, atd. - U všech prvků je součástí dodávky i jejich instalace. - Jednotlivé požadavky jsou vždy uvedeny v úvodu jednotlivých specifikací. - Obecně platí následující požadavky: - Výrobní dokumentaci prvků orientačního systému schválí před výrobou projektant. - Projektant ve spolupráci s uživatelem schválí grafickou podobu a obsah všech prvků orientačního (informačního) systému. - Před výrobou (dodávkou) je třeba ověřit přesné rozměry přímo na stavbě. - Umístění veškerých dodávaných prvků je naznačeno v půdorysech. - Konkrétní rozmístění prvků bude určeno projektantem na stavbě. - Všechny uvedené fotografie a obrázky neodkazují ke konkrétním výrobcům ani barevnému řešení, ale prezentují designové provedení, které musí být dodrženo. Konkrétní barevné a materiálové řešení je uvedeno v textu specifikací. - Je nutné dodržet všechny uvedené požadavky a normy. Případné dotazy a nejasnosti zodpoví projektant. Podrobné informace ke specifikaci informačního (orientačního) systému a další podrobné požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v dalších souborech Projektové dokumentace.

Dílčí plnění č. 2 – Trvalá pamětní deska

- Deska z litého bronzu patinovaná do hnědočerné barvy. - Text a loga budou provedeny z plastických písmen vystupujících cca 4 mm z povrchu desky. Čelní plochy vystupujících částí budou přeleštěny. Deska bude kotvena do betonu pomocí navařených trnů (z rubové strany) chemicky lepených do předvrtaných otvorů. - Rozměr desky: 56,568 x 40,00 cm. - Obsah tabule: viz přiložený návrh. - Počet kusů: 1 Podrobné informace ke specifikaci trvalé pamětní desky a podrobné požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v dalších souborech Projektové dokumentace.

Dílčí plnění č. 3 – Samolepky

- Dodání podkladů: Grafická specifikace dle přiloženého návrhu. - Rozměr (velikost): A5 (210 x 148 mm) - Barevnost: plnobarevné (zelená barva - Pantone 368C) - Materiál: papírová samolepka z nehlazeného papíru s lesklým povrchem, zalakovat - Technologie: ofsetový tisk - Počet kusů: 135