# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 2

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů.

### Část č. 1 VZ:

| ### Název přístroje: | ### Fluorimetr |
| --- | --- |
| ### Množství: | ### 1 ks |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Fluorimetr – mikrodestičkový reader – zařízení musí odpovídat normám CE a jako zdroj energie využívá běžné elektrické rozvody (230V, 50/60Hz) Zařízení musí umožňovat následující: - detekci fluorescence vzorků ve formátu 6-jamkové (buňkové kultury) a 96-jamkové mikrodestičky (roztoky) - volbu odčítaní fluorescence vzorků pomocí čidla seshora nebo zespodu - inkubaci vzorků při definované teplotě (37°C) - promíchávaní vzorků pomocí třepání - výběr vlnových délek v rozsahu alespoň 300-700nm - komunikaci s počítačem pomocí softwaru, který bude součástí dodávky Minimální požadavky na stanovení fluorescence jsou pro použití detekčních kitů v uspořádaní excitační/emisní vlnová délka: 346nm/460nm; 502nm/523nm (DNA) 500nm/525nm; 644nm/673nm (RNA) 484nm/507nm (EGFP) 548nm/562nm (mOrange) |

### Část č. 2 VZ:

| ### Název přístroje: | Fluorimetr pro kontrolu kvality NK |
| --- | --- |
| ### Množství: | ### 1 ks |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | - rozmezí vlnových délek nejméně v rozsahu 190 – 1100 nm - šířka spektra max. 1,8 nm - přesnost max. ±0,5 nm - reproducibilita max. ±0,1 nm - rychlost skenování min. 4000 nm/min - rozměry (v mm) max. 450 x 400 x 200 - karuselový měnič kyvet s min. 8 pozicemi nebo držák na mikroobjemovou kyvetu - ovládací barevný dotykový displej |